# Plan adresacji sieci

Przyklad T4

Status planu: KOMPLETNY. Dokument przedstawia lokalizacje, budynki, segmenty i rezerwacje. Wynik niekompletny zawiera wyłącznie udane przydziały; przed wdrożeniem popraw błędy wymienione w walidacji.

# Założenia

Pula IPv4: 10.20.0.0/20. Prefiks IPv6: brak. Rodzaj IPv6: doc. Hosty nie obejmują osobnych bram i rezerwy statycznej. Zapas hostów jest zaokrąglany w górę. P2P i loopback mają osobne reguły.

| Ustawienie | Wartość | Ustawienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| growth_pct | 0 | gateway | none |
| gateway_addrs | 0 | p2p_prefix | 31 |
| v6_site_prefix | 48 | v6_building_prefix | 56 |
| v6_infra_prefix | 56 | v6_growth_pct | 100 |
| v6_subnet_strategy | sequential | v6_gateway_mode | global |
| v6_link_local_gateway | fe80::1 | v6_ra_mode | slaac |

# Lokalizacja Lokalizacja

IPv4: 10.20.0.0/20 · IPv6: —

## Budynek Budynek A

IPv4: 10.20.0.0/23 · IPv6: —

| Segment i VLAN | Hosty / zapas | IPv4 i maska | Brama IPv4 | Statyczne / DHCP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WiFi-goscie VLAN — · lan | 200 / 0% | 10.20.0.0/24 255.255.255.0 | — | Statyczne: — DHCP: 10.20.0.1–10.20.0.254 |
| Biuro VLAN — · lan | 60 / 0% | 10.20.1.0/26 255.255.255.192 | — | Statyczne: — DHCP: 10.20.1.1–10.20.1.62 |
| VoIP VLAN — · lan | 45 / 0% | 10.20.1.64/26 255.255.255.192 | — | Statyczne: — DHCP: 10.20.1.65–10.20.1.126 |
| Szkolenia VLAN — · lan | 28 / 0% | 10.20.1.128/27 255.255.255.224 | — | Statyczne: — DHCP: 10.20.1.129–10.20.1.158 |
| Kamery VLAN — · lan | 20 / 0% | 10.20.1.160/27 255.255.255.224 | — | Statyczne: — DHCP: 10.20.1.161–10.20.1.190 |
| Serwery VLAN — · lan | 12 / 0% | 10.20.1.192/28 255.255.255.240 | — | Statyczne: — DHCP: 10.20.1.193–10.20.1.206 |
| Zarzadzanie VLAN — · mgmt | 10 / 0% | 10.20.1.208/28 255.255.255.240 | — | Statyczne: — DHCP: 10.20.1.209–10.20.1.222 |
| Link-R1-SW1 VLAN — · p2p | 0 / 0% | 10.20.1.224/31 255.255.255.254 | — | Statyczne: — DHCP: — |
| Link-R1-SW2 VLAN — · p2p | 0 / 0% | 10.20.1.226/31 255.255.255.254 | — | Statyczne: — DHCP: — |
| Loopback-R1 VLAN — · loopback | 0 / 0% | 10.20.1.228/32 255.255.255.255 | — | Statyczne: — DHCP: — |

| Segment | IPv6 | Brama i RA | Końce i reverse DNS |
| --- | --- | --- | --- |
| WiFi-goscie | — | — | — |
| Biuro | — | — | — |
| VoIP | — | — | — |
| Szkolenia | — | — | — |
| Kamery | — | — | — |
| Serwery | — | — | — |
| Zarzadzanie | — | — | — |
| Link-R1-SW1 | — | — | — |
| Link-R1-SW2 | — | — | — |
| Loopback-R1 | — | — | — |

## Budynek Budynek B

IPv4: 10.20.2.0/24 · IPv6: —

| Segment i VLAN | Hosty / zapas | IPv4 i maska | Brama IPv4 | Statyczne / DHCP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala VLAN — · lan | 100 / 0% | 10.20.2.0/25 255.255.255.128 | — | Statyczne: — DHCP: 10.20.2.1–10.20.2.126 |
| Biuro VLAN — · lan | 40 / 0% | 10.20.2.128/26 255.255.255.192 | — | Statyczne: — DHCP: 10.20.2.129–10.20.2.190 |
| AV VLAN — · lan | 20 / 0% | 10.20.2.192/27 255.255.255.224 | — | Statyczne: — DHCP: 10.20.2.193–10.20.2.222 |

| Segment | IPv6 | Brama i RA | Końce i reverse DNS |
| --- | --- | --- | --- |
| Sala | — | — | — |
| Biuro | — | — | — |
| AV | — | — | — |

## Budynek Budynek C

IPv4: 10.20.3.0/27 · IPv6: —

| Segment i VLAN | Hosty / zapas | IPv4 i maska | Brama IPv4 | Statyczne / DHCP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plebania VLAN — · lan | 30 / 0% | 10.20.3.0/27 255.255.255.224 | — | Statyczne: — DHCP: 10.20.3.1–10.20.3.30 |

| Segment | IPv6 | Brama i RA | Końce i reverse DNS |
| --- | --- | --- | --- |
| Plebania | — | — | — |

# Infrastruktura IPv6

| Lokalizacja | Blok | Rezerwa | P2P | Loopback |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Wolne bloki

| Rodzic | Rodzaj puli | CIDR |
| --- | --- | --- |
| Lokalizacja | IPv4 | 10.20.3.32/27 |
| Lokalizacja | IPv4 | 10.20.3.64/26 |
| Lokalizacja | IPv4 | 10.20.3.128/25 |
| Lokalizacja | IPv4 | 10.20.4.0/22 |
| Lokalizacja | IPv4 | 10.20.8.0/21 |
| Budynek A | IPv4 | 10.20.1.229/32 |
| Budynek A | IPv4 | 10.20.1.230/31 |
| Budynek A | IPv4 | 10.20.1.232/29 |
| Budynek A | IPv4 | 10.20.1.240/28 |
| Budynek B | IPv4 | 10.20.2.224/27 |

# Walidacja

| Poziom | Element | Komunikat |
| --- | --- | --- |
| info | Przyklad T4 | INFO [pool_fragmentation] [projekt]: Wolne miejsce w puli i jego ciągłość. wolne adresy: 0; największy wolny prefiks: n/d; ciągłość: n/d |
| info | Lokalizacja | INFO [summary_route] [site: Lokalizacja]: Blok sumaryczny rodzica. sieć: 10.20.0.0/20 |
| info | Lokalizacja | INFO [pool_fragmentation] [site: Lokalizacja]: Wolne miejsce w puli i jego ciągłość. wolne adresy: 3296; największy wolny prefiks: /21; ciągłość: 64/103 |
| info | Budynek A | INFO [summary_route] [a: Budynek A]: Blok sumaryczny rodzica. sieć: 10.20.0.0/23 |
| info | Budynek A | INFO [pool_fragmentation] [a: Budynek A]: Wolne miejsce w puli i jego ciągłość. wolne adresy: 27; największy wolny prefiks: /28; ciągłość: 16/27 |
| warning | Biuro | OSTRZEŻENIE [high_segment_utilization] [a-1: Biuro]: Zapotrzebowanie przekracza 85% pojemności segmentu. wymagane użyteczne: 60; pojemność użyteczna: 62 |
| warning | Szkolenia | OSTRZEŻENIE [high_segment_utilization] [a-3: Szkolenia]: Zapotrzebowanie przekracza 85% pojemności segmentu. wymagane użyteczne: 28; pojemność użyteczna: 30 |
| warning | Serwery | OSTRZEŻENIE [high_segment_utilization] [a-5: Serwery]: Zapotrzebowanie przekracza 85% pojemności segmentu. wymagane użyteczne: 12; pojemność użyteczna: 14 |
| info | Budynek B | INFO [summary_route] [b: Budynek B]: Blok sumaryczny rodzica. sieć: 10.20.2.0/24 |
| info | Budynek B | INFO [pool_fragmentation] [b: Budynek B]: Wolne miejsce w puli i jego ciągłość. wolne adresy: 32; największy wolny prefiks: /27; ciągłość: 1 |
| info | Budynek C | INFO [summary_route] [c: Budynek C]: Blok sumaryczny rodzica. sieć: 10.20.3.0/27 |
| info | Budynek C | INFO [pool_fragmentation] [c: Budynek C]: Wolne miejsce w puli i jego ciągłość. wolne adresy: 0; największy wolny prefiks: n/d; ciągłość: n/d |
| warning | Plebania | OSTRZEŻENIE [high_segment_utilization] [c-0: Plebania]: Zapotrzebowanie przekracza 85% pojemności segmentu. wymagane użyteczne: 30; pojemność użyteczna: 30 |